# 三维杆单元刚度矩阵与应力计算程序设计报告

# 目录

- 作业概述

- 三维杆单元理论公式推导

- 程序设计说明

- 算例计算与结果分析

- 单元刚度矩阵性质验证

- 刚度矩阵物理意义分析

- 程序异常处理与容错说明

- 总结

本报告聚焦三维空间桁架杆单元的有限元分析，系统阐述了从理论公式推导到程序实现的完整过程。通过严格的算例验证和矩阵性质分析，深入揭示了三维杆单元的力学本质，为相关领域的学习和研究提供了详实的参考资料。

## 1. 作业概述

本次作业以三维空间桁架杆单元为研究对象，基于有限元基本理论，系统推导了单元几何关系、应变位移关系、单元刚度矩阵以及应力与轴力计算公式。采用Python结合NumPy库开发了计算程序，实现了单元长度、方向余弦、全局坐标系下6×6刚度矩阵的求解，并能根据节点位移计算轴向应变、应力和轴力。

研究过程中，不仅完成了基本的公式推导和程序实现，还开展了多项验证工作，包括退化单元检测、刚度矩阵对称性/奇异性/半正定性校验、刚体位移特性验证以及刚度矩阵物理意义解读，确保了理论分析的严谨性和程序实现的正确性。

统一单位：长度(m)、力(N)、弹性模量(Pa)、截面积(m2)、应力(Pa/MPa)。

## 2. 三维杆单元理论公式推导

三维杆单元包含两个节点，每个节点具有 (x、y、z) 三个平动自由度，单元总自由度为 6。 节点位移列阵：

de=u1v1w1u2v2w2T

其中：(u、v、w) 分别为节点在全局 (x、y、z) 方向位移。

### 2.1 单元长度与方向余弦

设节点 1 坐标((x1,y1,z1))，节点 2 坐标((x2,y2,z2))。 坐标差：

Δx=x2−x1, Δy=y2−y1, Δz=z2−z1

单元长度：

L=(Δx)2+(Δy)2+(Δz)2

方向余弦（杆轴与全局坐标轴夹角余弦）：

cx=ΔxL, cy=ΔyL, cz=ΔzL

若(L≈0)，两节点重合，为退化单元，无法计算。

### 2.2 单元轴向伸长量与节点位移关系

杆件轴向相对伸长量由两端节点位移在杆轴方向的投影差决定：

(ΔL=(u2cx+v2cy+w2cz)−(u1cx+v1cy+w1cz))2.3 应变 - 位移矩阵 (ΔL=(u2cx+v2cy+w2cz)−(u1cx+v1cy+w1cz))

22.3 应变 - 位移矩阵 (B)

轴向应变定义：ε=ΔLL，代入伸长量公式：

ε=1L[−cx,;−cy,;−cz,;cx,;cy,;cz]u1 v1 w1 u2 v2 w2

应变 - 位移矩阵：

B=1L−cx−cy−czcxcycz

应变表达式：

(ε=Bde)

22.4 单元刚度矩阵推导

一维局部坐标系下杆单元刚度矩阵：

Ke=EAL1−1 −11

通过坐标变换，将局部刚度矩阵转换为全局坐标系刚度矩阵： 构造变换子矩阵：

C=cx2cxcycxcz cxcycy2cycz cxczcyczcz2

三维杆单元6 阶全局刚度矩阵：

(Ke=EALC−C −CC)22.5 应力与轴力计算格式

材料本构关系：(σ=Eε)杆件轴力：N=σA=EAε

联立应变公式，最终：

ε=Bde σ=Eε N=σA

## 3. 程序设计说明

### 3.1 开发环境

编程语言：Python 3.8+

依赖库：NumPy（矩阵运算、数值计算）

运行方式：直接执行源代码文件

### 3.2 核心函数说明

（1）truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A）

功能：计算单元长度、方向余弦、6×6 全局刚度矩阵，并检测退化单元。

输入：两节点坐标、弹性模量E、横截面积A

输出：单元长度L、方向余弦(cx,cy,cz)、刚度矩阵Ke

容错：单元长度小于(10−12 m)抛出异常，提示节点重合。

（2）truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

功能：根据节点位移求解轴向应变、应力、轴力。

输入：节点坐标、材料参数、节点位移列阵de

输出：应变ε、应力σ、轴力N

优化：复用刚度函数，避免重复计算几何参数。

（3）print_matrix(mat, name)

辅助函数：格式化输出矩阵，提升结果可读性。

### 3.3 程序整体流程

- 定义核心计算函数；

- 依次运行算例 1、算例 2，输出几何参数、刚度矩阵、力学结果；

- 校验刚度矩阵对称性、奇异性、半正定性；

- 开展刚体位移验证；

- 完成刚度矩阵物理意义验证；

- 全部结果控制台输出。

## 4. 算例计算与结果分析

### 4.1 算例1：沿X轴一维杆单元

已知条件

节点1坐标为(0, 0, 0)，节点2坐标为(2, 0, 0)，弹性模量E=2×10^11 Pa，横截面积A=0.0001 m²，节点位移为(0.001, 0, 0, 0, 0, 0)。

弹性模量(E=200 GPa=200×109 Pa)

截面积(A=1.0×10−4 m2)

节点位移：de=[0, 0, 0, 1.0×10−3, 0, 0]T m

理论分析

- 根据几何关系，单元长度L=2.0 m，方向余弦(cx, cy, cz)=(1.0, 0.0, 0.0)。由应变位移关系可得轴向应变ε=0.0005，结合本构关系计算得到轴向应力σ=1.0×10^8 Pa，轴力N=1.0×10^4 N。

- 方向余弦：cx=1, cy=0, cz=0

- 轴向应变(ε=5.0×10−4)

- 轴向应力(σ=100 MPa)

- 轴力(N=1.0×104 N)

程序验证

程序运行结果显示，单元长度L=2.00 m，方向余弦(cx, cy, cz)=(1.0, 0.0, 0.0)，轴向应变ε=5.000000e-04，轴向应力σ=1.0000e+08 Pa=100.00 MPa，轴力N=1.00e+04 N，与理论分析结果完全一致。

1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00 -1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 -1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00 1.0000e+07 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00轴向应变 ε = 5.000000e-04轴向应力 σ = 1.0000e+08 Pa = 100.00 MPa轴力 N = 1.00e+04 N

结果讨论

- 算例1中，单元沿X轴布置，方向余弦符合理论预期。刚度矩阵仅在X向自由度存在非零元素，退化为一维杆单元形式，这与理论分析一致。应变、应力和轴力的计算结果与理论值完全吻合，验证了程序在一维工况下的正确性。

- 刚度矩阵仅在 X 向自由度存在非零元素，退化为一维杆单元形式；

- 应变、应力、轴力与标准答案完全一致，一维工况计算正确。

### 4.2 算例2：空间任意方向杆单元

已知条件

节点1坐标为(0, 0, 0)，节点2坐标为(1, 2, 2)，弹性模量E=2.1×10^11 Pa，横截面积A=0.0002 m²，节点位移为(0.001, 0.002, 0.002, 0, 0, 0)。

弹性模量(E=210 GPa=210×109 Pa)

截面积(A=2.0×10−4 m2)

节点位移：de=[0, 0, 0, 1.0×10−3, 2.0×10−3, 2.0×10−3]T m

理论分析

- 通过几何计算可得单元长度L=3.0 m，方向余弦(cx, cy, cz)=(1/3, 2/3, 2/3)。根据应变位移关系和本构关系，计算得到轴向应变ε=0.001，轴向应力σ=2.1×10^8 Pa，轴力N=4.2×10^4 N。

- 方向余弦：cx=1/3, cy=2/3, cz=2/3

- 轴向应变(ε=1.0×10−3)

- 轴向应力(σ=210 MPa)

- 轴力(N=4.2×104 N)

程序验证

程序运行结果显示，单元长度L=3.0 m，方向余弦(cx, cy, cz)=(0.333, 0.667, 0.667)，轴向应变ε=1.000000e-03，轴向应力σ=2.1000e+08 Pa=210.00 MPa，轴力N=4.20e+04 N，与理论分析结果一致。

结果讨论

- 算例2中，单元在空间任意方向布置，程序计算得到的几何参数和力学响应均与理论值吻合，证明了三维坐标变换和应变应力公式编程实现的正确性。这表明开发的程序能够准确处理三维空间中任意方向的杆单元计算问题。

## 5. 单元刚度矩阵性质验证

基于算例 2的刚度矩阵开展四项核心性质验证。

### 5.1 对称性验证

判定条件：Ke=(Ke)T

程序输出：刚度矩阵是否对称：True

理论解释：刚度矩阵对称源于功的互等定理，是线弹性结构有限元单元刚度矩阵的基本性质。

### 5.2 奇异性验证

判定条件：矩阵行列式(det(Ke)≈0)

程序输出：行列式趋近于 0，矩阵是否奇异：True

理论解释：单个自由三维杆单元无约束，存在6 种刚体位移（3 个平动 + 3 个转动）。刚体位移不产生内力，方程(Kede=0)存在非零解，因此刚度矩阵奇异、不可逆。

### 5.3 半正定性验证

判定条件：矩阵所有特征值(λ≥0)

程序输出：所有特征值非负，所有特征值非负（半正定）：True

理论解释：桁架杆单元仅承受拉压作用，变形能恒大于等于 0，因此刚度矩阵为半正定矩阵，无负特征值。

### 5.4 刚体位移验证

设置整体刚体平移位移：

de=[0.001, 0.002, 0.003, 0.001, 0.002, 0.003]T

程序结果：应变、应力、轴力均趋近于 0。

结论：单元仅发生刚体运动，节点间无相对变形，杆件无伸长 / 缩短，因此不产生应变、应力与轴力，符合力学基本规律。

## 6. 刚度矩阵物理意义分析

### 6.1 验证方案

任选一列（本次选取第 4 列，全局索引3），构造位移向量：仅该自由度位移为 1，其余自由度位移为 0，计算节点力：

Fe=Kede

### 6.2 计算结果与解读

刚度矩阵第 j 列物理意义： 仅第 j 个自由度发生单位位移、其余自由度固定时，为维持该变形状态，所有自由度上需要施加的节点力向量。

矩阵元素(kij)物理意义： 第 j 个自由度产生单位位移时，在第 i 个自由度上所引起的节点作用力。

该特性是理解单元刚度方程(Fe=Kede)的核心，直观体现了 “位移 - 力” 的线性映射关系

## 7. 程序异常处理与容错说明

- 退化单元检测：判断单元长度(L<10−12 m)，主动抛出异常，提示 “两节点重合”，避免无效计算；

- 数据类型统一：全部输入转换为浮点型，防止整型运算出错；

- 维度适配：位移向量自动重构为列向量，保证矩阵乘法维度合法；

- 代码冗余优化：应力计算函数复用几何参数计算逻辑，提升运行效率与代码规范性。

## 8. 总结

本次作业系统完成了三维杆单元从理论公式推导到程序实现的全过程。通过严格的理论分析和算例验证，确保了结果的准确性和可靠性。研究成果不仅有助于深入理解三维杆单元的力学本质，也为相关领域的工程应用提供了有益的参考。

开发的Python程序功能完整，能够准确计算三维杆单元的各种力学参数。两个标准算例的计算结果与理论值完全一致，验证了程序的正确性和稳定性。同时，程序具备良好的容错性，能够有效处理退化单元等异常情况。

研究过程中，对三维杆单元刚度矩阵的对称、奇异、半正定三大基本性质进行了深入验证，并结合刚体位移现象解释了矩阵奇异的力学本质。这不仅加深了对有限元理论的理解，也为进一步的研究奠定了坚实的基础。

通过单位位移算例，明确了刚度矩阵每一列及矩阵元素的物理含义，深入理解了有限元刚度方程的力学内涵。这对于正确应用有限元方法解决实际工程问题具有重要的指导意义。

通过本次作业，全面掌握了空间桁架杆单元有限元编程的基本方法，达到了课程要求的学习目标。研究成果可为相关领域的学习和研究提供有益的参考，具有一定的理论和实际价值。