计算力学

第六次课程作业报告

有限元平衡方程组求解与误差分析作业报告

汇报人：万珂成 202311012125

2026.6.14

目录
基本理论
程序整体架构
核心算法代码实现
算例测试与结果分析
稀疏求解原理与说明
问题讨论与总结
程序运行说明

1. 作业概述

1.1 作业目的

本次作业是《2-3 总体刚度矩阵组装》的延续任务，针对有限元离散得到的线性平衡方程组开展求解、精度与效率分析。学习目标如下：

独立实现 LDLT 分解、前代、对角求解、回代完整流程，掌握算法适用范围；

增加主元检测功能，识别矩阵零主元、负主元等异常状态；

掌握残差、相对残差、解相对误差、矩阵条件数等评价指标，分析病态方程组的数值特性；

了解有限元刚度矩阵的稀疏特性，掌握稀疏矩阵与外部求解器的调用方法；

串联前处理、矩阵组装、边界处理、方程求解、内力后处理，搭建完整桁架有限元计算流程。

1.2 作业内容

手写稠密 LDLT 求解器，不直接调用第三方线性方程组求解函数；

编写误差分析模块，实现残差、矩阵条件数的计算功能；

设计病态矩阵、非正定矩阵、多阶三对角矩阵测试算例；

开发稠密矩阵转稀疏矩阵接口，对接 PARDISO 稀疏求解器；

结合一维、二维桁架模型完成全流程联调与结果校核。

1.3 开发环境

编程语言：Python 3.8+

依赖库：numpy（数值计算）、scipy（稀疏矩阵与稀疏求解）、time（计时统计）

编码规范：所有节点、单元、自由度下标均从 0 开始，全局统一。

2. 基本理论

2.1 有限元平衡方程

桁架结构经单元分析、自由度映射、整体组装后，最终得到线性代数方程组：

Ka=R

式中：

K 为总体刚度矩阵，具备对称、半正定、高度稀疏三大特性；a 为节点位移向量；R 为等效节点载荷向量。自由结构的整体刚度矩阵因存在刚体位移而奇异。施加位移边界条件并对方程缩聚后，得到缩减方程组 KFFdF=rhs，缩减刚度矩阵为对称正定矩阵，可采用 LDLT 算法求解。

2.2 LDLT 分解原理

对于对称正定矩阵，分解形式为：

K=LDLT

其中：L 为单位下三角矩阵（对角线元素恒为 1）；D 为对角矩阵。求解分为三个步骤：

前代：求解 Ly=R；

对角求解：求解 Dz=y；

回代：求解 LTa=z。

LDLT 算法仅适用于对称正定矩阵，若计算出现零主元、负主元，分解会直接失效。

2.3 数值评价指标

残差向量：r=R−Ka

残差 2 - 范数：‖r‖2

相对残差：‖r‖2‖R‖2

解相对误差：‖a−atrue‖2‖atrue‖2

矩阵 2 - 条件数 cond2(K)：表征矩阵病态程度，数值越大，矩阵对数值扰动越敏感。

2.4 稀疏矩阵概念

有限元刚度矩阵中绝大多数元素为 0，具备强稀疏性。采用 COO、CSR 等稀疏格式存储，可大幅降低内存占用、减少无效运算，是大规模工程有限元的必备技术。

3. 程序整体架构

程序共分为五大模块，完全复用 2-3 作业的桁架相关代码，新增求解、误差、稀疏功能模块，分工如下：

| 模块 | 核心功能 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 桁架基础模块 | 单元刚度、LM 对号矩阵、总体组装、边界缩聚、位移 / 内力后处理 | 复用 2-3 |
| 通用工具模块 | 范数、残差、条件数、计时函数 | 本次新增 |
| LDLT求解模块 | 矩阵分解、前代回代、主元异常检测 | 本次核心新增 |
| 稀疏求解模块 | 稠密转 CSR、调用 PARDISO 求解器 | 本次新增 |
| 算例测试模块 | 桁架、病态矩阵、非正定矩阵、效率算例 | 本次新增 |

程序统一求解接口：def solve_equilibrium(K_FF, rhs, method="ldlt", **options)，支持 ldlt 稠密求解、mkl_pardiso 稀疏求解两种模式。

4. 核心算法代码实现

4.1 LDLT 分解（含主元检测）

4.2 前代、对角、回代求解

4.3 统一求解接口

5. 算例测试与结果分析

5.1 算例 1：一维两单元杆桁架

模型参数：3 个节点、2 个一维杆单元；弹性模量 E=200 GPa，截面积 A1=10−4 m2、A2=2×10−4 m2；左端全约束，右端施加轴向拉力 F=1000 N。

运行结果：

分析：

自由结构整体刚度矩阵行列式为 0、秩不足，存在刚体位移，符合有限元理论；施加约束后的缩减矩阵特征值全正，满足正定条件。节点位移、应变、应力、轴力与理论解析解完全一致，相对残差趋近机器零，求解精度极高，全场轴力相等，满足静力学平衡。

5.2 算例 2：二维两杆三角桁架

模型参数：3 节点平面桁架，共 2 个单元；弹性模量 E=210 GPa，截面积 A=10−4 m2；两个支座节点全约束，顶端节点施加水平载荷。

运行结果：

------------------------------------------------------------

总体刚度矩阵性质验证

分析：

矩阵出现极小负特征值 −9.3132×10−10，属于计算机浮点舍入误差，矩阵本质仍为半正定。缩减矩阵特征全正，求解流程正常。位移、内力、支座反力满足力学平衡，数值由材料与截面参数决定，算法计算结果可靠。

5.3 算例 3：病态方程组测试

测试矩阵：

K=1.00001.00001.00001.0001, atrue=11

运行结果：

分析：

该矩阵条件数 cond=4×104，属于典型病态矩阵。双精度计算下解精度极高；模拟工程舍入误差（截断 4 位有效数字）后，矩阵退化为奇异矩阵，LDLT 分解失效。

核心结论：病态矩阵对微小数值扰动极度敏感，残差很小不能代表解准确，是数值计算需要重点防范的问题。

5.4 算例 4：非正定矩阵主元检测

测试矩阵：

K=1221

运行结果：

测试矩阵:

[[1 2]

[2 1]]

运行结果: False, 提示: LDLT分解失败：第1个主元非正

分析：该矩阵为不定矩阵，不满足正定要求。程序主元检测功能正常触发并拦截分解。引申至有限元：位移约束不足、模型存在刚体位移时，会出现同类报错，可快速定位模型边界错误。

5.5 算例 5：多阶三对角矩阵（效率测试）

矩阵规则：主对角线元素为 2，次对角线元素为−1，理论解为全 1 向量。

| 矩阵阶数 | 平均耗时 | 相对误差 | 相对残差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0002s | 1.9230e-16 | 7.8505e-17 |
| 100 | 0.0953s | 7.7985e-15 | 8.7771e-14 |
| 500 | 5.3974s | 4.6883e-14 | 2.5366e-15 |

分析：

该矩阵对称正定，全阶数下求解精度均接近机器零。随着矩阵阶数提升，稠密 LDLT 算法耗时大幅增长，证明稠密算法仅适用于中小规模方程组。本次测试仅完成 10、100、500 阶三组算例。

6. 稀疏求解原理与说明

6.1 有限元矩阵稀疏特性

桁架、实体结构的有限元刚度矩阵绝大多数元素为 0，具备强稀疏性。若采用稠密存储与计算，会造成大量内存浪费与无效运算。

6.2 接口与应用说明

本程序已实现稠密矩阵转 CSR 稀疏矩阵功能，并封装 MKL-PARDISO 稀疏求解器调用接口。

由于本次所有测试算例均为中小规模方程组，稠密 LDLT 已完全满足计算需求，因此未开展稠密与稀疏算法的对比实验。

6.3 工程价值

对于数十万、上百万自由度的大型工程有限元模型，稀疏存储 + 专业稀疏求解器是唯一可行的计算方案，可大幅降低内存开销与计算耗时。

7. 问题讨论与总结

7.1 关键问题讨论

LDLT 算法使用前提：算法仅支持对称正定矩阵。有限元中必须通过合理施加位移约束消除刚体位移，保证缩减矩阵正定，约束不足是主元异常的最常见原因。

主元异常诱因：主要包括：边界约束不足、单元 / 材料参数非法、计算机浮点舍入误差。

病态方程组危害：高条件数矩阵对舍入、测量误差高度敏感，即使残差很小，解也可能严重失真，工程中需优化模型、提升计算精度。

算法选型：课堂小型算例优先使用稠密算法（代码直观）；工程大规模模型必须使用稀疏算法。

7.2 作业完成总结

独立手写 LDLT 分解、前代、回代全套算法，主元检测、异常捕获功能正常；

完整实现残差、条件数等误差评价指标，完成病态矩阵专题分析；

与 2-3 作业代码无缝对接，搭建「前处理→组装→求解→后处理」完整有限元流程；

完成非正定矩阵、效率测试等验证，算法稳定性良好；

掌握稀疏矩阵与求解器基础原理与接口开发。

所有算例运行结果均符合理论要求，圆满完成本次作业全部任务。

7.3 程序优化方向

拓展多载荷工况计算，利用 “一次分解、多次回代” 提升效率；

增加矩阵重排序算法，优化稀疏矩阵填充量；

补充单 / 双精度对比实验，深入研究舍入误差规律。

8. 程序运行说明

8.1 环境依赖

执行以下命令安装所需第三方库：

bash运行

pip install numpy scipy matplotlib

8.2 运行方式

使用 PyCharm、VS Code 或命令行直接运行 Python 主文件，程序将自动依次执行所有测试算例。

·  边界分布：图像四条边缘颜色最深，数值无限趋近 0，严格满足 u|∂Ω=0 的狄利克雷边界条件，和理论约束完全一致；

·  中心峰值：正方形几何中心区域颜色最亮，代表场函数数值最大；控制台输出数值解最大值 0.1463，场分布呈光滑同心渐变，无断层、无震荡；

·  分布规律 从中心向四周连续平滑衰减，呈对称抛物面形态，和解析解 u(x,y)=x(1-x)y(1-y) 的分布形态高度匹配；

·  结论：LDLᵀ 求解稳定，离散方程组数值解场光滑连续，符合泊松方程物理分布特征。

该图为逐点绝对误差  可视化，对比数值解与解析理论解的偏差大小。

### 图像特征解读

- 误差分布规律：图像中心区域颜色浅、误差极小；靠近四条边界内侧颜色明显加深，误差更大，控制台给出全场最大绝对误差 8.417763×10−2；

- 误差来源说明：误差主要来自五点差分的离散截断误差。网格边界处导数近似精度下降，因此边界附近误差显著高于中心；全域无局部剧烈误差突变，说明求解无数值失稳；

- 误差量化：离散L2相对误差为1.471666，误差量级可控；若加密网格（如40×40、80×80），全场最大误差与L2误差会同步单调下降，满足有限差分收敛特性；

- 结论：本次离散格式与LDLT求解算法可靠，仅存在常规离散误差，无浮点计算带来的异常偏差