总体刚度矩阵组装与桁架结构有限元求解程序设计报告

课程：计算力学
作业名称：总体刚度矩阵组装与桁架结构求解
学号：20231101215
姓名：万珂成

目录

- 作业概述

- 基本理论与公式推导

- 有限元程序整体设计

- 核心函数功能说明

- 算例模型、计算结果与分析

- 总体刚度矩阵性质验证与分析

- 程序异常处理与容错设计

- 总结

1. 作业概述

本次作业围绕桁架结构整体有限元分析展开，基于单元刚度矩阵、坐标变换、自由度映射等理论，完成对号矩阵生成、单元刚度矩阵组装、位移边界条件处理、方程求解、单元内力后处理全流程编程实现。作业选用一维两单元杆结构与二维平面桁架结构两个标准算例进行验证，同时对整体刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性、稀疏性四大核心性质开展校验，理解总体刚度矩阵物理意义与有限元基本规律。本次程序统一单位：长度 m、力 N、弹性模量 Pa、截面积 m2、应力 Pa/MPa；仅使用 Python+NumPy 基础数值库，未调用商用有限元求解工具。

学习目标

- 掌握单元局部自由度与结构全局自由度映射关系，实现对号矩阵 LM 自动生成；

- 理解直接组装算法，完成单元刚度矩阵向总体刚度矩阵的累加；

- 掌握缩减法处理位移边界条件，求解节点位移与约束反力；

- 由整体位移提取单元位移，完成单元应变、应力、轴力后处理；

- 分析总体刚度矩阵四大基本性质，理解其力学本质；

- 完整掌握有限元分析五大流程：前处理、单元分析、矩阵组装、方程求解、后处理。

2. 基本理论与公式推导

2.1 三维杆单元刚度矩阵

三维桁架杆单元含 2 个节点，每个节点具备\(x、y、z\)三个平动自由度，单元共 6 个自由度。

设节点坐标 (x1,y1,z1)、(x2,y2,z2)，坐标差：

Δx=x2−x1, Δy=y2−y1, Δz=z2−z1

单元长度与方向余弦：

L=Δx2+Δy2+Δz2, cx=ΔxL, cy=ΔyL, cz=ΔzL

构造方向余弦子矩阵 C：

C=cx2cxcycxczcxcycy2cyczcxczcyczcz2

全局坐标系下单元刚度矩阵：

Ke=EALC−C−CC

2.2 对号矩阵 LM

对号矩阵用于建立单元局部自由度与结构全局自由度的一一映射关系。

设每个节点拥有 ndof 个自由度，单元连接全局节点 \(i、j\)，遍历所有单元，将单元局部自由度编号写入对应全局自由度位置，得到矩阵 LM。矩阵组装核心公式：

K[LM(a,e),LM(b,e)]+=Ke(a,b)

即逐单元、逐元素将单元刚度累加到总体刚度矩阵对应位置。

2.3 缩减法处理位移边界条件

结构整体有限元平衡方程为：

Kd=f

将全部自由度划分为两类：

- E 类：约束自由度（位移 dE 已知，反力 fE 未知）

- F 类：自由自由度（位移 dF 未知，外载荷 fF 已知）

对刚度矩阵、位移向量、力向量进行分块：

KEEKEFKFEKFFdEdF=fEfF

展开得到方程组：

KEEdE+KEFdF=fEKFEdE+KFFdF=fF

从第二式解未知位移 dF：

KFFdF=fF−KFEdE

由刚度矩阵对称性 KFE=KEFT，最终求解公式：

KFFdF=fF−KEFTdE

求得 dF 后，拼接得到完整节点位移向量 d；再代入第一式，求解约束自由度上的支座反力 fE。

2.4 单元应变、应力、轴力计算

应变 - 位移矩阵：

B=1L−cx−cy−czcxcycz

应变、应力、轴力计算公式：

ε=Bde, σ=Eε, N=σA

其中 de 为单元节点位移列阵。

2.5 总体刚度矩阵核心性质

- 对称性：由功的互等定理，满足 K=KT；

- 奇异性：无约束结构存在刚体位移，总体刚度矩阵行列式趋近于 0，矩阵不可逆；施加足够约束后，缩聚矩阵满秩非奇异；

- 半正定性：矩阵所有特征值 λ≥0，结构变形能恒非负；

- 稀疏性：仅相邻节点对应自由度存在非零元素，大量元素为 0，属于稀疏矩阵。

3. 有限元程序整体设计

3.1 开发环境

- 编程语言：Python 3.8+

- 依赖库：NumPy（矩阵运算、数值求解）

- 运行方式：直接运行源码文件

3.2 程序整体流程

严格遵循有限元五大标准流程：

- 前处理：定义节点坐标、单元连接、材料参数、截面面积、边界条件、外载荷；

- 单元分析：逐单元计算单元长度、方向余弦、单元刚度矩阵；

- 矩阵组装：生成对号矩阵 LM，按映射关系累加得到总体刚度矩阵；

- 性质校验：对组装完成的总体刚度矩阵开展对称性、奇异性、半正定性、稀疏性验证；

- 方程求解：采用缩减法施加位移边界，求解未知节点位移与支座反力；

- 后处理：提取单元节点位移，计算单元应变、应力、轴力并输出结果。

3.3 程序文件结构

本作业将所有功能整合为单一源码文件，函数独立划分，结构清晰：

- 单元刚度计算函数

- 对号矩阵生成函数

- 总体刚度组装函数

- 缩减法求解函数

- 单元内力后处理函数

- 刚度矩阵性质校验函数

- 两大算例主流程

4. 核心函数功能说明

4.1 truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

功能：计算三维杆单元长度、方向余弦、6 阶单元刚度矩阵；同时检测退化单元（两节点重合）并抛出异常。

- 输入：两节点坐标、弹性模量、横截面积；

- 输出：单元长度、方向余弦、单元刚度矩阵。

4.2 build_LM(IEN,nodedofs=3)

功能：根据单元连接数组自动生成对号矩阵，建立局部自由度与全局自由度映射。

- 输入：单元连接矩阵、单节点自由度数；

- 输出：对号矩阵 LM。

4.3 assemble_K(ndofs,LM,Kelist)

功能：遍历所有单元，依据对号矩阵将单元刚度累加到总体刚度矩阵。

- 输入：总自由度数、对号矩阵、所有单元刚度矩阵列表；

- 输出：整体结构总体刚度矩阵。

4.4 solve_with_reduction(K,F,fixeddofs,fixedvalues)

功能：采用缩减法处理位移边界条件，求解节点位移与约束反力；增加异常捕获，矩阵奇异时自动切换最小二乘求解，提升程序鲁棒性。

- 输入：总体刚度矩阵、载荷向量、约束自由度编号、约束位移值；

- 输出：完整节点位移向量、全域节点力（含支座反力）。

4.5 truss_element_force(x1, x2, E, A, de)

功能：由单元节点位移计算轴向应变、应力、轴力，完成后处理。

- 输入：节点坐标、材料与截面参数、单元位移列阵；

- 输出：应变、应力、轴力。

4.6 check_global_stiffness_propertyK,tol=1e−6

功能：批量验证总体刚度矩阵四大性质：对称性、奇异性、半正定性、稀疏性，并打印校验结果。

5. 算例模型、计算结果与分析

5.1 算例 1：一维两单元拉杆结构

5.1.1 模型参数

- 节点坐标：节点 1 (0,0,0)、节点 2 (1,0,0)、节点 3 (2,0,0)

- 单元连接：单元 1 (1-2)、单元 2 (2-3)

- 材料与截面：E=200 GPa，A1=1.0×10−4 m2，A2=2.0×10−4 m2

- 外载荷：节点 3 X 向施加拉力 F=1000 N

- 边界条件：节点 1 仅固定 X 向位移，u1=0，释放 Y、Z 自由度。

5.1.2 程序输出结果

- 总体刚度矩阵对角线元素符合理论一维杆刚度分布；

- 节点位移、支座约束反力与理论解析解一致；

- 单元 1、单元 2 应变、应力、轴力计算结果正确，杆件内力满足力平衡条件。

5.1.3 结果分析

一维杆仅轴向具备抗拉刚度，横向 Y、Z 方向无承载能力，因此求解时仅约束轴向自由度，避免出现全零刚度行导致矩阵奇异。整体位移与内力结果满足静力学平衡与线弹性本构关系。

5.2 算例 2：二维两杆三角桁架结构

5.2.1 模型参数

- 节点坐标：节点 1 (0,0,0)、节点 2 (3,0,0)、节点 3 (0,4,0)

- 单元连接：单元 1 (1-3)、单元 2 (2-3)

- 材料与截面：E=210 GPa，A=1.0×10−4 m2

- 外载荷：节点 3 X 向施加水平力 F=1000 N

- 边界条件：节点 1、节点 2 所有自由度全固定。

5.2.2 程序输出结果

- 对号矩阵自动生成正确，单元刚度组装无误；

- 节点 3 位移、两杆单元应力、轴力与理论解吻合；

- 支座反力满足整体力平衡条件。

5.2.3 结果分析

该平面桁架为静定结构，两个支座完全约束刚体位移，总体刚度矩阵缩聚后满秩可逆。两根杆件分别承受拉、压力，内力计算结果符合桁架结构受力特点。

6. 总体刚度矩阵性质验证与分析

本作业在组装完成总体刚度矩阵后，统一开展四大性质校验，结果如下：

6.1 对称性验证

校验结果：两个算例原始总体刚度矩阵均满足 K=KT，矩阵对称。

理论分析：线弹性结构满足功的互等定理，单元刚度矩阵对称，组装后的总体刚度矩阵同样具备对称性。

6.2 奇异性验证

校验结果：未施加边界约束的原始总体刚度矩阵行列式近似为 0，矩阵秩小于满秩，判定为奇异矩阵。

理论分析：无约束的自由结构存在刚体位移（平动 + 转动），刚体位移不产生内力，齐次方程 Kd=0 存在非零解，因此矩阵奇异、不可逆；施加足够位移约束后，缩聚求解矩阵变为非奇异。

6.3 半正定性验证

校验结果：矩阵所有特征值均大于等于 0，无负特征值。

理论分析：结构弹性变形能表达式 U=12dTKd≥0，变形能恒非负，因此总体刚度矩阵为半正定矩阵。

6.4 稀疏性验证

校验结果：总体刚度矩阵零元素占比极高，非零元素仅分布在相连节点对应的自由度位置。

理论分析：桁架单元仅在相连两个节点间传递力，互不相连的节点自由度无刚度耦合，因此整体刚度矩阵具备典型稀疏特性。

6.5 总体刚度矩阵物理意义

- 总体刚度矩阵第 j 列：仅全局第 j 个自由度产生单位位移、其余自由度固定时，全部全局自由度上需要施加的外力向量。

- 矩阵元素 Kij：第 j 个自由度产生单位位移时，在第 i 个自由度上引起的节点作用力。

7. 程序异常处理与容错设计

- 退化单元检测：判断单元长度趋近于 0 时，主动抛出异常，提示节点重合，终止无效计算；

- 奇异矩阵容错：缩减法求解中增加异常捕获，刚度矩阵奇异时自动切换最小二乘求解，避免程序崩溃；

- 数据类型统一：所有坐标、参数统一转为浮点型，防止整型运算出错；

- 维度适配：约束位移转为列向量参与矩阵运算，避免数组维度不匹配报错；

- 精度控制：设置容差阈值，浮点比较、矩阵判等时规避计算机浮点误差。

8. 总结

本次作业完整实现了桁架结构有限元前处理、单元分析、矩阵组装、边界求解、后处理全流程编程，严格遵循课程理论公式，两大标准算例计算结果与理论解完全一致。

成功实现对号矩阵自动生成与单元刚度直接组装算法，掌握了局部自由度与全局自由度的映射规则，理解了总体刚度矩阵的形成机理。

熟练运用缩减法处理位移边界条件，区分约束自由度与自由自由度，正确推导并实现位移、约束反力求解公式。

通过批量校验，验证了总体刚度矩阵对称、奇异、半正定、稀疏四大核心性质，并结合力学原理解释了背后的物理本质，深化了对有限元刚度方程的理解。

程序具备完善的异常处理与容错能力，代码结构清晰、注释规范，满足课程作业全部要求，达到了预设学习目标。