一维对流扩散方程有限元求解与稳定化对比作业报告

计算力学

名字：      万珂成

学号：      202311012125

班级：      工力231

指导老师：  肖姚  郭然

2026.6.18

一、作业概述

本次作业基于课程《3.8 对流扩散方程 Advection-Diffusion Equation》，自主使用 Python 编写有限元程序，求解一维稳态对流扩散方程。分别实现标准 Galerkin 有限元、迎风格式人工扩散稳定化、SUPG/Petrov-Galerkin 自适应稳定化三种数值离散格式，选取两组典型单元 Peclet 数工况：Pe=0.1（扩散占优）、Pe=3.0（对流占优），从数值振荡、计算误差、数值耗散三个维度对比三种格式性能。

同时完成标准 Galerkin 全局刚度矩阵对称性、正定性分析，并通过附加题加密网格（nel=10,20,40,80），研究网格尺寸对计算精度与振荡的影响，绘制误差收敛曲线。

1.1 作业学习目标

- 掌握一维两节点线性单元对流扩散方程有限元离散、单元矩阵组装、整体方程组构建流程；

- 明晰对流项引入后离散矩阵非对称、非正定的数学机理；

- 直观观测高 Peclet 数下标准 Galerkin 格式的空间数值振荡现象；

- 自主实现人工扩散、迎风格式、SUPG 自适应稳定化修正算法；

- 定量对比三种格式的稳定性、计算精度与数值耗散程度。

二、控制方程、边界条件与基础定义

2.1 控制方程

计算区间 0≤x≤L, L=1，一维稳态对流扩散控制方程：

−κd2θdx2+vdθdx=0

式中：θ(x) 为待求标量场；κ>0 为物理扩散系数；v>0 为恒定对流速度。

2.2 Dirichlet 边界条件

两端固定标量值：

θ(0)=0, θ(L)=1

2.3 精确解析解

方程理论解析解：

θexact(x)=exp(vx/κ)−1exp(vL/κ)−1

高对流占优时指数项数值极大，直接计算易发生溢出，程序采用np.expm1()函数做稳定计算，规避数值溢出问题。

2.4 Peclet 数定义

单元长度 le=Lnel，单元 Peclet 数表征单元内对流作用与扩散作用的相对强弱：

Pe=vle2κ

Pe≪1：扩散占优，对流作用微弱；Pe≫1：对流占优，易出现数值振荡。

已知单元 Pe 反求扩散系数：

κ=vle2Pe

三、有限元离散与稳定化格式推导

3.1 弱形式简要推导

对控制方程乘以试函数 ω，在单元区间积分并对二阶导数分部积分，分离扩散双线性项与对流双线性项：

κdωdxdθdxdx+ωvdθdxdx=0

标准 Galerkin 方法取试函数与形函数完全相等；稳定化格式通过修正扩散项引入人工扩散，抑制对流带来的数值不稳定。

3.2 统一单元刚度矩阵

引入人工修正扩散系数 κ=κ+α⋅vle2，两节点线性单元统一单元矩阵：

κle1−1−11+v2−11−11

矩阵第一部分为扩散项，第二部分为对流项；稳定参数 α 区分三种数值格式：

- 标准 Galerkin：α=0，无人工扩散；

- 迎风格式：α=1，固定过量人工扩散；

- SUPG 最优稳定参数：αopt=coth(Pe)−1Pe；

程序增加判定：当Pe→0时直接令αopt=0，消除分母奇异问题。

3.3 完整有限元求解流程

- 根据单元数量生成均匀网格，输出全部节点坐标；

- 循环遍历所有单元，将单元矩阵叠加至全局总刚度矩阵；

- 修正方程组，强制施加两端 Dirichlet 边界条件；

- 直接线性求解得到各节点数值解；

- 计算解析解，求解所有节点最大绝对误差；

- 输出节点数据表，绘制数值解对比曲线。

四、程序实现说明

4.1 核心函数（严格遵循作业指定接口）

- alpha_supg(Pe)：输入单元 Pe，返回 SUPG 自适应稳定系数；

- element_matrix(kappa, v, le, alpha)：输入物理参数与稳定系数，返回 2×2 单元刚度矩阵；

- solve_advection_diffusion(nel, L, v, kappa, alpha)：有限元主求解函数，输出节点坐标、数值解、精确解、全局总刚矩阵。

4.2 基础计算工况

固定全局参数：L=1, nel=20, v=1

- 工况 1：Pe=0.1，le=0.05, κ=0.25（扩散占优）；

- 工况 2：Pe=3.0，le=0.05, κ≈0.00833333（对流占优）。

4.3 附加网格收敛测试

，单元序列 nel=10、20、40、80，计算不同网格下标准 Galerkin 与 SUPG 的最大误差，绘制双对数收敛曲线，分析网格加密对精度与振荡的改善效果。

4.4 运行环境与依赖

- Python 3.8 及以上版本；

- 第三方库：numpy矩阵运算、matplotlib可视化绘图；

- 限制条件：未调用专业有限元、PDE 求解库，矩阵组装、边界处理、方程组求解全部自主编写。

4.5 程序运行方式

- 依赖安装命令：pip install numpy matplotlib；

- 直接运行脚本，控制台输出参数、误差、节点数据、矩阵判定结果；

- 自动保存三张图片：Pe_0.1.png、Pe_3.0.png、convergence_curve.png。

五、数值结果与误差定量分析

本文统一采用节点最大绝对误差作为精度评价指标：

max_error=maxθnumerical−θexact

最大误差可直观反映边界层与振荡区域的最大偏离程度。

5.1 工况 1：Pe=0.1 扩散占优

| 数值格式 | 稳定参数α | 最大节点误差 |
| --- | --- | --- |
| 标准 Galerkin | 0 | 1.094240462509×10−3 |
| 迎风格式 | 1 | 2.977252618598×10−2 |
| SUPG 稳定格式 | αopt | 1.838915401897×10−15 |

结果分析

- 误差排序：SUPG≪标准Galerkin<迎风格式；

- SUPG 误差仅为浮点舍入量级，数值解与解析解完全重合；

- 标准 Galerkin 仅存在微小离散偏差，曲线光滑无波动；

- 迎风格式人工扩散过量，产生明显数值耗散，解整体偏移，但全程单调无振荡。

回答作业问题 1：Pe=0.1下三种格式均可输出光滑无振荡的数值解。

5.2 工况 2：Pe=3.0 对流占优

| 数值格式 | 稳定参数α | 最大节点误差 |
| --- | --- | --- |
| 标准 Galerkin | 0 | 5.024801826895×10−1 |
| 迎风格式 | 1 | 1.403783906805×10−1 |
| SUPG 稳定格式 | αopt | 1.192622389734×10−16 |

标准 Galerkin 振荡现象分析

由控制台节点数据可见，x=0.05∼0.95区间节点数值正负交替震荡：x=0.05:−0.000003, x=0.10:0.000003, x=0.95:−0.500001，最大误差达到 0.5 量级，数值解严重偏离真实解，完全失去工程使用价值。

回答作业问题 2：Pe=3.0时标准 Galerkin 出现剧烈空间数值振荡。

两种稳定化格式性能对比

- 迎风格式：强制添加大量人工扩散，彻底消除振荡，但过度抹平边界层梯度，x<0.9区间解近似为 0，存在永久性数值耗散；

- SUPG 自适应格式：仅引入匹配对流强度的最小人工扩散，既抑制振荡，又完整保留边界层梯度，精度接近解析解。

回答作业问题 3：迎风格式依靠过量人工扩散消除振荡，但会引入严重数值扩散。

5.3 Pe=3标准 Galerkin 刚度矩阵性质分析

程序输出判定结果：矩阵是否对称：False；矩阵最小特征值为负数，矩阵非正定。

机理说明对流单元矩阵本身为非对称矩阵，单元叠加后破坏全局矩阵对称性；非对称矩阵存在负特征值，离散方程组求解后产生寄生空间振荡，这是对流占优下无稳定化 Galerkin 失效的根本原因。

回答作业问题 4：SUPG 采用随 Pe 自适应的最优人工扩散，仅添加抑制振荡所需最小修正量，不产生多余数值耗散，兼顾稳定性与计算精度。

5.4 附加题网格收敛数据规律

单元数量nel增大（单元长度le减小），标准 Galerkin 振荡幅度持续降低，Galerkin 与 SUPG 两类格式的最大误差同步下降；相同网格下 SUPG 误差始终远小于标准 Galerkin，网格加密可有效改善对流占优问题的计算精度。

六、可视化图像结果说明

图 1 Pe=0.1 三种格式数值解对比图

- 黑色实线：解析解，曲线平缓单调上升；

- 红色虚线：标准 Galerkin，轻微偏离解析解，无振荡；

- 绿色点划线：迎风格式，整体上移，梯度被抹平；

- 蓝色点线：SUPG，与解析解完全重合。

结论：扩散占优下全部格式稳定，SUPG 精度最优。

图 2 Pe=3.0 三种格式数值解对比图

- 解析解在x→1处存在陡峭边界层；

- 标准 Galerkin 曲线上下剧烈震荡，严重失真；

- 迎风格式曲线平缓，边界层被大幅加宽；

- SUPG 曲线紧贴解析解，无振荡、无耗散。

图 3 网格加密双对数误差收敛曲线

横轴为单元长度le（对数坐标），纵轴为最大节点误差（对数坐标）；两条曲线均随网格加密向左下方下降，代表误差收敛；SUPG 曲线全程位于 Galerkin 下方，精度优势显著。

七、实验现象汇总（作业验收标准对照）

- Pe=0.1扩散占优：标准 Galerkin 无振荡，数值解贴近解析解；

- Pe=3.0对流占优：标准 Galerkin 产生剧烈节点振荡；

- Pe=3.0迎风格式：无振荡，但数值扩散严重，边界层被抹平；

- Pe=3.0SUPG：无振荡，计算精度远高于迎风格式；

- 网格加密后单元长度减小，人工扩散项同步减弱，所有格式数值解逐步收敛至解析解。

全部实验图像、误差数据均与理论预期完全吻合。

八、综合结论

- 扩散占优（小 Pe）工况下，对流作用微弱，标准 Galerkin 无需稳定化即可稳定计算，SUPG 可进一步提升精度；

- 对流占优（大 Pe）工况下，无稳定化标准 Galerkin 因矩阵非正定产生剧烈振荡，无法直接使用；

- 迎风格式通过固定过量人工扩散消除振荡，但会永久抹平梯度，牺牲计算精度；

- SUPG 自适应稳定化是对流扩散问题最优方案，人工扩散随对流强度动态调整，平衡稳定性与计算精度；

- 对流项是非对称项，是全局刚度矩阵失去对称、正定性，进而引发数值振荡的核心诱因；

- 网格加密可降低离散误差，削弱标准 Galerkin 的振荡幅度，提升所有数值格式计算精度。